Router on a stick

20

ผลการ ping จาก เครื่อง 192.168.10.10 ไปยัง 192.168.10.11

ผลการ ping จาก เครื่อง 192.168.10.10 ไปยัง 192.168.20.10

คำสั่งทั้งหมดที่ใช้ใน Router

enable

configure terminal

interface gigabitEthernet 0/0/0

no shutdown

exit

interface gigabitEthernet 0/0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

exit

interface gigabitEthernet 0/0/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

exit

end

SVIs

ผลการ ping จาก เครื่อง 192.168.10.10 ไปยัง 192.168.10.11

ผลการ ping จาก เครื่อง 192.168.10.10 ไปยัง 192.168.20.10

คำสั่งทั้งหมดที่ใช้ใน L3 switch

enable

configure terminal

vlan 10

exit

vlan 20

exit

interface vlan 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface vlan 20

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

ip routing

end